ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Данный раздел документации устанавливает типовые требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Для оценки соответствия закупаемого товара разработаны критерии оценки и сопоставления. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать утвержденному ГОСТу, либо ТУ, предоставляемая документация с характеристиками товара должна содержать ссылку на ГОСТ, либо ТУ, обязательным требованием является указание на марку предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода изготовителя.

Обязательно наличие: сертификата качества, гигиенического сертификата на предлагаемый к поставке товар, результатов предварительного тестирования материалов.

Краска Сold Set должна полностью соответствовать нижеперечисленным характеристикам:

1.

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурентных переговоров |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |  |
| Cyan Cold set для ролевой газетной печати |  |  |  |
| 1. | липкость* | 4,5-5,5 |  |
| 2. | вязкость** | 400-700 |  |
| 3. | границы текучести | 2-8см |  |
| Magenta Cold set для ролевой газетной печати |  |  |  |
| 1. | липкость* | 4,5-5,5 |  |
| 2. | вязкость** | 400-700 |  |
| 3. | границы текучести | 2-8см |  |
| Yellow Cold set для ролевой газетной печати |  |  |  |
| 1. | липкость* | 4,5-5,5 |  |
| 2. | вязкость** | 400-700 |  |
| 3. | границы текучести | 1-5см |  |
| Black Cold set для ролевой газетной печати |  |  |  |
| 1. | липкость* | 4,5-5,5 |  |
| 2. | вязкость** | 220-350 |  |
| 3. | границы текучести | 7-12см |  |

*  Липкость определяется прибором Inkometr 200 r./pm.  26° C (Таки)

** Вязкость определяется прибором Rotovisco       50 с-1 при 20° C  (дПас)

2.      Наименование поставляемых материалов: ЛОТ №1 - осуществление поставки -  краски Сold Set цветной (Cyan, Magenta, Yellow), предназначенной для рулонной офсетной печати на газетной и офсетной бумаге;

ЛОТ №2 - осуществление поставки – краски Cold Set черной (Black), предназначенной для рулонной офсетной печати на газетной и офсетной бумаге;

3.      Назначение товаров и цели использования: для использования в качестве краски Cold Set для рулонной офсетной печати полиграфической продукции.

4.       Объем поставки товара:

ЛОТ №1- краска Cold Set  цветная- 5400  килограмм;

ЛОТ №2- краска Cold Set черная   -   16000 килограмм;

5.      Место, условия и сроки (периоды) поставки товара (производства работы, оказание услуги).

Условия поставки:

автомобильным транспортом на склад Покупателя. Перевозка оплачивается за счет Покупателя. Место поставки товара: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 4.

Товар должен  быть поставлен в период с  января – по июнь 2014 г. после подписания контракта по итогу проведенного конкурентных переговоров. Товар должен быть поставлен партиями по заявке Заказчика по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 4., ОАО «Издательство «Советская Кубань». Первая (месячная) партия товара должна быть поставлена в январе 2014, последняя месячная партия  - в июне 2014 года.

Краска Cold Set черная должна поставляться в бочках по 200 кг., краска Cold Set  цветная должна поставляться в банках по 15-25 кг. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировки, производства погрузо-разгрузочных работ и хранения в течение гарантийного срока хранения.

Право собственности на товар переходит от поставщика Покупателю в момент передачи товара и подписания товарной накладной на складе Покупателя.

Сроки (периоды) поставки товара: январь – июнь 2014 г.

6.   Требования по техническому сопровождению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными расходными материалами: поставщик обязан снабдить персонал заказчика документацией, необходимой для работы с материалами, на русском языке, а так же организовать обучение персонала обращению с материалами посредством телематической связи (а в случае необходимости – очное обучение)

7.  Порядок сдачи и приемки товара: поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ТУ фирмы-изготовителя, указанным на упаковке предприятия-изготовителя, а также качество поставляемого товара должно соответствовать техническим (качественным) характеристикам, указанным в заявке на поставку предмета закупки. Приемка товара осуществляется Заказчиком по месту поставки товара с участием представителя Поставщика. Приемка товара по количеству мест и качеству (механические повреждениям упаковки, подмочки и т.д.) производится  Заказчиком в момент передачи товара поставщиком  и подписания документов, подтверждающих приемку товара, претензии по выявленным скрытым недостаткам Заказчик имеет право направить в адрес Поставщика в течение 30 дней (календарных) дней после даты приемки товара.

8. Требования по гарантиям качества товара: Поставщик гарантирует соответствие всего объема поставляемого товара требованиям к качественным свойствам описанных в настоящих требованиях в течение всего срока поставок.